建筑工程学院门式起重机维护保养服务项目

- 维保标准、内容

- 1.季度检查维护保养内容

| 名称 | 保养部位 | 序号 | 检查保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动葫芦 | 减速器 | 1 | 检查箱体油位，查看无渗漏 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异常 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动和温度 |
|  | 卷筒 | 1 | 压板螺栓无松动断裂 |
|  |  | 2 | 检查钢丝绳磨损程度，无断股、断丝现象 |
|  |  | 3 | 吊钩检查：吊钩无裂缝和塑性变形、无明显磨损、旋转自由；吊钩两侧保险片无松动、螺栓无松动。 |
|  |  | 4 | 滑轮检查：滑轮罩壳无损坏变形、滑轮应关节平滑无损伤；滑轮轴两侧止动垫圈完好无松动。 |
|  | 电动机 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好。 |
| 大车运行机构 | 减速器 | 1 | 检查箱体油位，查看无渗漏。 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异响。 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动和温度。 |
|  | 走轮 | 1 | 无卡轨异响，加注油脂。 |
|  | 缓冲器 | 1 | 缓冲座固定牢靠；阻挡器安装牢靠。 |
|  | 行轨 | 1 | 行轨压板螺栓紧固无松动、行轨对接处夹板完好无脱落、前后轨对接焊缝正常。 |
|  | 电动机 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好。 |
|  |  | 3 | 制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。 |
| 小车运行机构 | 减速器 | 1 | 检查箱体油位，查看无渗漏。 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异响。 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动和温度。 |
|  | 走轮 | 1 | 无卡轨异响，加注油脂。 |
|  | 缓冲器 | 1 | 缓冲器焊接牢靠无裂纹。机械硬限位牢靠无裂缝。 |
|  | 导轨 | 2 | 无啃轨现象，导轨压板焊接牢靠无裂纹。 |
|  | 电动机 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好。 |
|  |  | 3 | 制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。 |
| 电器 | 指示灯 | 1 | 各类指示灯是否完好。 |
|  | 遥控器 | 1 | 各按钮、操作杆保护套功能完好，遥控器外观无损坏。 |
|  | 限位开关 | 2 | 各限位开关无松动损坏，动作灵活，功能正常。重锤限位的重锤在钢丝绳中滑行良好，无缠绕现象，且限位安装牢固，动作灵敏，功能良好。 |
|  | 集电器及滑触线 | 1 | 滑触线无变形翘曲，集中器滑触刀与滑触线接触良好。 |
|  |  | 2 | 集电器支架无损坏，弹簧弹性良好。 |
|  | 电阻箱 | 1 | 电阻安装牢固无松动、无损坏、断裂。 |
|  | 电缆 | 1 | 检查各电缆线无破损，接线桩头无松动。 |
|  |  | 2 | 各电缆槽盖板安装牢固、无损坏、缺少。 |
|  | 电柜箱 | 1 | 接触器、继电器动作灵敏，触头接触良好。 |
|  |  | 2 | 检查电柜箱所有电器元件和各接线端子的紧固情况，要求无松动。 |
|  |  | 3 | 电柜箱清洁、无灰尘；柜箱冷却风扇动作灵敏。 |

- 2.年度检查维护保养内容

| 名称 | 保养部位 | 序号 | 检查保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机起重机构检查年度维保 | 大梁结构检查 | 1 | 吊重机构大梁外观检查 |
|  |  | 2 | 吊重机构运动部分检查 |
|  |  | 3 | 吊重吊钩部位检查 |
|  | 起重机构维护 | 1 | 吊钩外形测量保证无变形 |
|  |  | 2 | 吊钩侧面检查保证无凹槽凹痕 |
|  |  | 3 | 吊链机构有无磨损和变形开裂情况检查有无凹痕凹槽和其他变形情况 |
| 大车运行机构年度维护 | 齿轮箱年度检查维护 | 1 | 检查箱体油位，补充润滑油脂保证润滑正常。 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异响全面检查行走测试。 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动滚动正常，行走检查测试。 |
|  | 行走轮 | 1 | 无卡轨异响，加注润滑油脂。 |
|  | 缓冲器 | 1 | 缓冲座固定牢靠；阻挡器安装牢靠。 |
|  | 行走轨道年度检查维护 | 1 | 行轨压板螺栓紧固无松动、行轨对接处夹板完好无脱落、前后轨对接焊缝正常。测量两边是否变形和移位 |
|  | 电动机年度维护检查 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响，运转平滑正常。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好，散热功能正常。 |
|  |  | 3 | 制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。 |
| 小车运行机构年度检查维护 | 减速器年度检查维护 | 1 | 检查箱体油位，查看无渗漏保证正常现场检查。 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异响，转动检查。 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动行走检查测试。 |
|  | 走轮 | 1 | 无卡轨异响，加注油脂。 |
|  | 缓冲器 | 1 | 缓冲器焊接牢靠无裂纹。机械硬限位牢靠无裂缝。 |
|  | 导轨 | 2 | 无啃轨现象，导轨压板焊接牢靠无裂纹。 |
|  | 电动机 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响，正常工作。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好，散热功能正常。 |
|  |  | 3 | 制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。 |
| 电器控制元件年度维护检查 | 指示灯 | 1 | 各类指示灯是否完好。 |
|  | 遥控器 | 1 | 各按钮、操作杆保护套功能完好，遥控器外观无损坏。 |
|  | 限位开关 | 2 | 各限位开关无松动损坏，动作灵活，功能正常。重锤限位的重锤在钢丝绳中滑行良好，无缠绕现象，且限位安装牢固，动作灵敏，功能良好。 |
|  | 集电器及滑触线 | 1 | 滑触线无变形翘曲，集中器滑触刀与滑触线接触良好。 |
|  |  | 2 | 集电器支架无损坏，弹簧弹性良好。 |
|  | 电阻箱 | 1 | 电阻安装牢固无松动、无损坏、断裂。 |
|  | 电缆 | 1 | 检查各电缆线无破损，接线桩头无松动。 |
|  |  | 2 | 各电缆槽盖板安装牢固、无损坏、缺少。 |
|  | 电柜箱 | 1 | 接触器、继电器动作灵敏，触头接触良好。 |
|  |  | 2 | 检查电柜箱所有电器元件和各接线端子的紧固情况，要求无松动。 |
|  |  | 3 | 电柜箱清洁、无灰尘；柜箱冷却风扇动作灵敏。 |
| 电动葫芦年度维护检查 | 减速器 | 1 | 检查箱体油位，查看无渗漏 |
|  |  | 2 | 齿轮运转应无异常 |
|  |  | 3 | 轴承无异常振动和温度 |
|  | 卷筒 | 1 | 压板螺栓无松动断裂 |
|  |  | 2 | 检查钢丝绳磨损程度，无断股、断丝现象 |
|  |  | 3 | 吊钩检查：吊钩无裂缝和塑性变形、无明显磨损、旋转自由；吊钩两侧保险片无松动、螺栓无松动。 |
|  |  | 4 | 滑轮检查：滑轮罩壳无损坏变形、滑轮应关节平滑无损伤；滑轮轴两侧止动垫圈完好无松动。 |
|  | 电动机 | 1 | 电动机外表无损伤，轴承无异响。 |
|  |  | 2 | 电机冷却扇动作良好。 |

- 维护和相关服务项目需要更换相关配件如下：

- 维护保养周期为一年

| 起重机类别 | 型号 | 数量 | 季度检次数 | 年检次数 | 脚手架搭建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单梁门式起重机 | 1T | 1 | 3次 | 1次 | 4次 |
| 单梁门式起重机 | 2.5T | 1 | 3次 | 1次 | 4次 |
| 两台起重机相关配件更换：制动安全装置 |  |  |  |  |  |
| 两台起重机相关配件更换：行走系统配件 |  |  |  |  |  |
| 两台起重机相关配件更换：润滑部位保养 |  |  |  |  |  |
| 两台起重机相关配件更换：电气控制元件 |  |  |  |  |  |
| 两台起重机相关配件更换：控制线路电线 |  |  |  |  |  |
| 两台起重机相关配件更换：起重装置配件 |  |  |  |  |  |

- 无损探伤服务内容

| 起重机类别 | 型号 | 数量 | 焊接部位油漆去除 | 探伤检测 | 探伤部位油漆恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单梁门式起重机 | 2.5T | 1 | 起重机机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位油漆去除 | 起重机吊钩、机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位无损探伤检测 | 起重机机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位，探伤检测结束后，油漆恢复 |
| 单梁门式起重机 | 1T | 1 | / | 起重机吊钩等部位无损探伤检测 | / |
| 起重机机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位油漆去除 |  |  |  |  |  |
| 起重机吊钩、机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位无损探伤检测 |  |  |  |  |  |
| 起重机吊钩等焊接部位无损探伤检测 |  |  |  |  |  |
| 起重机机架大梁、底梁、行走梁、支腿架等焊接部位探伤检测结束后，油漆恢复 |  |  |  |  |  |
| 检测报告出具 |  |  |  |  |  |

四、其他要求细则如下：

- 日常故障检修：校方在使用起重机过程中出现故障维修，服务单位必须派出维保人员在2小时内到达维修现场，处理故障问题。

- 季度维护保养：为防止校方在使用起重机过程中出现螺丝松动高空掉物及其它安全隐患，服务单位三个月（一年四次，维护时间可灵活调整）安排人员到甲方学校对其实训楼内的单梁门式起重机进行隐患排查。

- 年度维护保养：服务单位安排人员除季度检项目外，增加起重机的齿轮油更换和无损探伤试验，以保证设备的正常使用。

4、要求服务单位依据有关国家标准《桥式起重机检修技术规范》、《桥式起重机的计划检修与维护保养》，《起重机械安全规程》、《起重机设计规范》、《起重机用钢丝绳检验规范》、《特种设备安全监察规程》按照维保内容做好日常故障维修，年检前保养工作，并及时参与起重机事故应急处理，使全公司起重机械的各项性能指标保持在标准范围内，并保证正常生产需要。

5、在保养期间内，应按规定进行保养，每次保养工作完成后，校方代表应在保养人员的“保养记录”上签认；如保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反校方的有关制度，校方应通知服务单位；因保养不良造成的起重机故障，服务单位应负责免费的修复。

6、起重机安全操作培训：服务单位应派遣有授课经验的专业工程师或持有讲师资格证的人员，对校方相关人员进行设备操作人员安全培训，如何安全操作起重机，避免由于操作不当导致设备损坏，避免在使用中造成人身伤害，降低受伤风险。以及如何在使用前做好检查，做好日常清洁工作，以维持设备的正常寿命。

7、校方将为服务单位的维护相关工作提供必要的支持和配合，告知服务单位施工场地的禁忌和注意事项，提供现场提供电源及照明。

8、服务单位在维护维修服务校方起重机设备中，登高等危险作业应设置专门的监护人保证安全操作，同时到场发生人身意外由服务单位自行负责。

9、登高作业中服务单位负责登高车和其他登高工具安全工具的使用前安全检查工作，确认安全后再作业。

五、项目要求：

该项目需包含运输、服务、调试、脚手架搭建和无损探伤实验。

中标单位须提供所提供服务能完好维护好校方实训楼的起重机设备，并完成相关对接工作的承诺证明文件，否则视为无效响应。

如签订合同后 7 天内不能完成对接，视同中标单位放弃合作并承担相关责任。

项目支付方式：合同签订后,中标单位进行相关服务并在首次服务后支付合同总金额的50%，余额部分一年服务期满经考核合格一次性支付。