竞争性磋商文件

采购编号：FW-HQ-202507-02

采购单位：苏州建设交通高等职业技术学校

采购内容：年度电梯维保

项目类别：服务类

总 目 录

第一章 磋商邀请函

第二章 磋商采购内容

第三章 评分标准

第四章 合同主要条款

第五章 磋商响应文件格式

第一章 磋商邀请函

## 苏州建设交通高等职业技术学校对其所需采购的年度电梯维保在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件具有独立承担民事责任的服务商前来参加磋商。

一、采购编号：FW-HQ-202507-02

二、项目名称：年度电梯维保

三、采购预算：肆万玖仟伍佰元整（¥49500.00）

四、服务期：自合同签订之日起一年，具体时间以采购单位通知为准。

五、A、合格竞标人的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

B、合格的响应单位应具备特殊条件：

1.特种设备B级及以上安装、维修许可；

2.不允许联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除明确说明外，合格供应商特殊条件的有关资料原件须与响应文件同时递交，否则其响应文件将被拒绝。

C、在投标报名时提供（以下复印件均须加盖单位公章）

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）报名单位法人授权委托书原件，被授权人身份证复印件；

（3）特种设备B级及以上安装、维修许可复印件。

欢迎符合条件的响应单位前来报名。请各响应单位将符合以上要求的有效证明文件的复印件加盖响应单位公章后装订，封面注明响应单位名称、标号、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。

六、响应文件接收信息：

开始接收时间：2024年07月28日14：00开始

接收截止时间：2024年08月06日16：00整

地点：苏州市吴中区致能大道108号

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

苏州建设交通高等职业技术学校

联系人：陈老师           联系电话：（0512）66503370

地址：苏州市吴中区致能大道108号

2025年7月28日

第二章 磋商采购内容

项目类别：服务类

苏州建设交通高等职业技术学校对其要求采购的年度电梯维保进行竞争性磋商采购，欢迎具有独立承担民事责任能力及履约能力的服务商参与竞争，以期采购到合格的产品。

一、采购编号：FW-HQ-202507-02

二、项目名称：年度电梯维保

采购预算：肆万玖仟伍佰元整（¥49500.00）

服务期限：自合同签订之日起一年

三、项目概况及要求：

1、项目概况：采购方委托响应单位对于2009年5月、2015年9月、2017年11月安装的、位于，吴中区国际教育园校区、尹山湖校区的建筑物名为苏州建设交通高等职业技术学校的共计 9 台直梯实施保养服务。

2、维保清单

| 电梯品牌 | 电梯梯种 | 设备号 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江南嘉捷 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-WVF | 08HJJ2561/E1 | 7/7/7 | 1 |
| 江南嘉捷 | 乘客电梯 | TLJ1000/0.5-JKW | 08HJJ2561/E2 | 7/7/7 | 1 |
| 江南嘉捷 | 乘客电梯 | TLJ1000/0.5JKW | 08HJJ2561/E3 | 4/4/4 | 1 |
| 江南嘉捷 | 载货电梯 | F32000053-D0 | 08HJJ2565 | 4/4/4 | 1 |
| 浙江中迅 | 载货电梯 | M1000W15S0 | 2004-L-0803 | 4/4/4 | 1 |
| 浙江中迅 | 载货电梯 | M1000W15S0 | 2004-L-0801 | 3/3/3 | 1 |
| 福沃斯 | 乘客电梯 | M1000W15S0 | 2017111001 | 3/3/3 | 1 |
| 福沃斯 | 乘客电梯 | TKJW1600/10-VVVF | TKIJW | 4/4/4 | 1 |
| 巨立 | 载货电梯 | GPN20（20000/0.5） | 15G12395 | 2/2/2 | 1 |

3、保养方式：

半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币 500 元以下（含本数）电梯零部件。500元以上零部件按实际计算费用，具体费用年度结束后按审计后金额结算。

4、维保内容:

（1）了解电梯运行情况和挂警告牌保养；

（2）优先处理紧急情况；

（3）清理机房、井道、轿顶、底坑卫生,检查厅门、轿门、轿厢壁、召唤指层面板并调整；

（4）检查照明、应急灯、警铃、电话和轿内指层灯、各按钮、控制开关等功能是否完好有无破损现象；

（5）检查并调整安全触板或光电保护及其它们保护装置动作符合设计要求；

（6）检查各层厅外指层灯、到站钟和召唤按钮、消防开关功能是否完好；

（7）检查厅门、滑块、强迫关门装置、厅门上/下坎等功能是否完好，各部分间隙调整是否符合标准要求；

（8）检查轿门上下坎、滑轮、门刀组件、轿门机构开门机等动作是否灵活，有无撞击声及噪音；

（9）检查轿顶照明灯和开关，检修箱功能是否完好，安全窗、急停、安全钳开关、超载装置等功能是否完好；

（10）检查感应器、井道信息装置清洁有无破损、有无断线脱线现象；

（11）检查曳引钢丝绳、绳头组合、限速器钢绳、张紧度是否合适，有无断股、松股现象；

（12）检查随行电缆有无扭曲、缠绕现象，补偿链装置有无松弛和撞击声；

（13）检查并调整各限位开关、限速开关、极限开关等动作是否灵活、功能是否可靠；

（14）检查曳引机、制动器及电动机、曳引钢丝绳动作是否灵活、功能是否可靠；

（15）检查控制柜各项功能、过流装置、短路保护及接触器检查、限速器安全钳联动试验；

（16）检查各润滑系统和油位,根据油况确认是否需更换齿轮油,一般电梯正常使用3年以上需进行一次更换；

（17）依据服务单计划要求填写保养记录并请用户签字确认。

5、电梯零部件的采购及更换：

（1）任何形式的电梯维护保养承包方式，均不包含下列部件、配件的更换费用：曳引机组；曳引钢丝绳；导轨；随行电缆；变频器；主线路板；PLC；接触器；旋转编码器；变频门机主线路板；自动门电机；轿厢内的风扇、电话、日光灯、应急灯、应急电源、机房照明；限速器；缓冲器；安全触板（光幕）；轿厢、厅、轿门的装饰、装璜；轿内操纵箱及厅外指层盒的所有附件。（注：因响应单位维修、保养不当而造成的上列项目的修理、更换由乙方承担费用）。

（2）其它配件、易损件更换的方式：由响应单位代为采购，凭采购人确认签单按实结算。

四、成交单位的责任范围

1、在保养期内，成交单位每月2次派电梯专业维修、保养人员按照国家的相关法规、标准；以及公司制订的电梯维修、保养工艺、规范对上述电梯设备作全面的检查、调整、润滑、清洁工作。成交单位对维保电梯提供24小时应急服务。成交单位接采购人电梯报修电话，承诺在30分钟内到达现场，并及时查明原因排除故障，确保电梯安全使用。

2、每次维修、保养工作完成后均需由采购方相关人员检查维修、保养质量，并在保养记录簿（维修单）上盖章签字确认，并签注意见或建议，以便成交单位能及时发现和解决问题。

3、成交单位在保养过程中，发现存在安全隐患需要整改及电梯部件受损或必须修理、更换时，应书面通知采购人。当事故严重影响设备安全运行时，应及时通知采购人停止使用该设备。

4、成交单位应为上述电梯做好日常维护保养台帐，以确保电梯正常安全运行且确保通过电梯年度检验和主管部门对特种设备的安全检查。

5、随时听取采购人的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。成交单位应积极配合采购人的电梯年检工作，并承担年检等一切相关费用。因成交单位保养原因引起的复检，成交单位需及时整改并承担二次复检的费用。

五、考核标准

| 电梯维保考核表（总分100） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 考核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| 一、基本要求 | 1.电梯维保单位应取得相应资格的《许可证》。从业人员有效上岗证。 | 3 | 许可证应在有效期限内，复印件需张贴在维保工作室内。从业维保人员上岗证与现场工作人员必须相符合，复印后张贴在维保室内，缺1个证件扣1分。 |  |  |
|  | 2.维保单位未编制周、月、季度、年度保养计划。 | 3 | 无计划台帐扣3分。 |  |  |
|  | 3.维保人员着装统一，佩戴工作卡，工牌号，劳动保护用品佩戴齐全。 | 3 | 现场考核，发现1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 4.电梯轿厢内紧急求助、投诉联系电话必须24小时开通。 | 4 | 随时拨打，停机1次扣4分，关机1次扣2分，无法接通1次扣1分。 |  |  |
|  | 5.实施维保作业的现场应在明显位置放置标明正在作业的警示标志。 | 2 | 现场考核，每1次扣1分 |  |  |
|  | 6.电梯困人拨通紧急联系电话后维保人员30分钟内必须到现场，抢修、紧急维修必须30分钟内到现场。 | 5 | 每月预演2次，未按规定时间到现场的，第一次扣2分，2次及2次以上，从维保费用中直接扣款1000-5000元 |  |  |
| 二、质保体系 | 1.维保单位应具备与业务项目相适应的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备以及存放备品备件的场所。 | 2 | 维保单位不具备与业务项目相适应的设备、工具、计量器具和检验测试设备以及计量器具和检验测试仪器设备超过有效期或失准的扣1分。维保单位无存放备品备件场所的扣1分。 |  |  |
|  | 2.维保单位应制定健全的<<电梯事故应急预案》，应急预案可双方共同制定实施，每半年实施一次，并有演练记录。 | 2 | 未制定预案扣2分。无演练记录扣1分。 |  |  |
|  | 3、按电梯项目现场考核整改通知书进行整改。 | 2 | 未按要求整改发现一次扣1分 |  |  |
|  | 4.更换影响电梯正常使用的配件的时间不超过3天，零星配件当天更换（如按钮、射灯、油杯等）。 | 2 | 发现一次未按要求扣1分 |  |  |
| 三、质量控制 | 1.维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存。 | 2 | 未按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案的扣1分安全技术档案未按规定时间保存的扣1分。 |  |  |
|  | 2、维保单位的质量检验（查）人员或管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核，并且进行记录。 | 2 | 无记录台帐扣2分。记录内容不全面扣1分。 |  |  |
|  | 3、应有抢修、急修的服务和设备，应设立24小时值班电话和值班管理制度。应制作报修电话登记表，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录。 | 2 | 无记录台帐扣2分。记录内容不全面扣1分。 |  |  |
|  | 4.电梯轿厢内应设置报警装置，且固定可靠、保持畅通。 | 2 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 5.维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。 | 2 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 6.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001---2009)的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作。 | 4 | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止，每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 四、日常维护保养 | 1.电梯机房：1）机房门、锁完好且有“机房重地，闲人免进”的字样，2）机房内设备卫生清洁，线槽盖板、限速器盖板完好，盘车轮、松闸扳手固定可靠，部件名称标识清晰，3）电梯运行无摩擦声或异响，4）机房内平层标志说明及救援章程张贴到位，5）主机抱闸闸瓦磨损度符合标准，6）限速器各部位润滑到位，动作灵活无异响，电气开关动作正常 | 6 | 现场抽查，每台电梯有1项不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2.电梯井道：1）电梯厅门三角锁开启警示标志完好，层厅、轿门、门扇之间及门扇与立柱、门楣与地坎间隙≦6mm，2）门滑块齐全、紧固，镶入深度≧5mm，磨损≦1/3厚度，3）轿顶卫生清洁，上、下按钮功能正常，安全钳刹车功能可靠左右两侧间隙符合标准，导靴油杯完好、油标适量，4）电梯厅门自复位正常，层门锁紧原件啮合深度符合标准，5）对重无松动和损坏，6）对重导靴与导轨两侧间隙之和符合标准，7）上下开关架上各电气开关工作正常 | 10 | 现场抽查，每台电梯有1项不合格扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3.轿厢内：1）轿内和层站显示、按钮功能正常2）轿厢内照明完好3）警铃对讲电话功能正常4）轿门运行顺畅，电梯平层保持≦15mm，5）轿厢导靴与导轨两侧间隙之和符合标准，6）应急照明工作正常，7）光幕安全触板光电等功能正常，8）超载保护装置功能正常 | 8 | 现场抽查，每台电梯有1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 4.外召及基站消防锁梯功能正常 | 3 | 现场抽查，每台电梯有1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 5.电梯底坑：1)底坑环境清洁，无垃圾，无积水。2）底坑入口停止开关应有中文标识，功能正常。3)底坑配件，电气开关功能可靠,4）补偿链（绳）防跳装置无损坏，5）缓冲器距离符合国标要求，耗能型缓冲器油量充足，蓄能型无破损 | 5 | 现场抽查，每台电梯1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 6.每台电梯月故障率控制在2次以下 | 4 | 超出一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 五、举报投诉纠纷处理 | 1.在处理举报、投诉时要及时有效，处理结果必须以书面报告回复学校后勤处。后勤处整理存档，作为下期合同评审依据。 | 3 | 有效举报、投诉，每1件扣3分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2.纠纷处理时尽量满足甲方的合理要求，做好安抚工作，及时沟通交流，让甲方满意。 | 3 | 每起纠纷扣3分。 |  |  |
|  | 3.由于维修保养质量问题及时效性，被新闻媒体曝光的，造成社会影响。 | 8 | 每起扣8分。并按考核办法规定标准扣除当月维保费用 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 说明：1. 每月考核1次，每个季度的维保费按考核实际情况支付。（90分为合格，全额支付，每低一分扣除200元） |  |  |  |  |  |
| 2. 每月考核必须由维保单位人员参加考核后签字确认，学校负责人参加考核后签字确认，作为维保费付费依据。 |  |  |  |  |  |
| 3. 以上电梯维护保养月绩效考核管理办法及考核细则经双方平等、友好协商制订，作为电梯维保合同补充协议，双方签字确认后具有同等法律效应。 |  |  |  |  |  |

- 六、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1.法人授权委托书，法人及授权人身份证复印件

2.磋商响应报价表；

3.参加磋商的响应函；

4.供应商关于资格的声明函；

5.供应商情况表；

6.资格证明材料：

6.1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明。

6.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

6.3.履行合同所必备的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

6.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺。

6.6资质。

7.文件要求其他资料。

磋商响应文件必须提交上述6.1-6.6款规定的资料。否则，磋商响应文件将因未实质响应磋商采购文件而被拒绝。

（二）文件要求：

1.数量要求为一本正本，二本副本，装订成册；装在一个文件袋里密封，封口处盖公章，并在密封袋正面有醒目的采购文件编号、项目名称和供应商全称；

2.响应文件每页须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖公章。

- 七、综合说明

1.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求，资格审查未通过的，响应无效；

（2）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）最终报价超过采购预算的，响应无效；

（4）不实质性响应磋商文件的，响应无效；

（5）实质性响应磋商文件不满三家磋商采购失败。

八、成交原则：

1、由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 评分标准

一、评审办法

磋商小组将按照磋商文件规定，仅对资质与符合评审标准的响应文件进行磋商。本次磋商采用综合评分法，包括报价部分、商务部分和技术部分。

- 评分标准

（一）报价部分（20分）

第一步：磋商报价低于或等于49500元的，为有效磋商报价。超对预算金额或最高限价（的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格（费率）最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价（费率））×20%×100

（二）技术基本分（80分）

1、维保方案比较（40分)

1.1 维保方案：主要是指提供相关的维护保养方案，包括年度、季度、月度、日常维保日常配合、值班方案等基本工作，并且主要考察维保方案的合理性、可行性、完整性等。方案完整、有针对性，得10分；方案完整，但缺乏针对性，得6分；方案欠缺，缺乏针对性，得2分；未提供方案不得分。（10分）

1.2 维护所需的设备、工具等所投入的数量及其保养、维修、使用方案，方案完整、有针对性，得10分；方案完整，但缺乏针对性，得6分；方案欠缺，缺乏针对性，得2分；未提供方案不得分。（10分）

1.3 投标单位的管理制度、应急方案与措施、安全和文明服务措施方案，安全和文明服务措施最齐全，制度最完善得10分；安全和文明服务措施比较齐全，制度比较完善得6分；安全和文明服务措施不够齐全，制度简单得2分；未提供不得分。（10分）

1.4 维保服务响应时间承诺比较：接报修承诺20分钟内到现场处理故障的得5分，20至30分钟到现场处理故障的得3分，其余不得分。（5分）

1.5 服务站点位置比较：承诺附近设置维修站点距离本项目不超过15公里得5分，不超过10公里得1分，否则不得分。（须提供相应住宅的租房或买卖合同复印件，原件备查否则不得分）。（5分）

2、综合实力比较（40分）

2.1 截止到2024年12月31日前三年内投标单位维保电梯品牌数量比较（10分）

维保电梯品牌数量最高的得10分，维保电梯品牌数量次之的得7分 ，维保品牌数量第三的得4分，其它的得2分，需提供上述品牌2022年-2024年年内电梯定期检验报告复印件加盖公章。

2.2 政府部门颁发的电梯维保单位星级证书比较（10分）

近三年连续被评定为四星级及以上的电梯维保单位得10分，近三年连续被评定为三星级及以上的电梯维保单位得6分，近三年连续被评定为二星级及以上的电梯维保单位得4分（需提供证书复印件并加盖投标公司公章，原件备查，否则不得分）。

2.3 投标单位获取荣誉证书比较（5分）

投标单位或投标单位员工在全国电梯行业获取荣誉证书的得5分；投标单位或投标单位员工在省级电梯行业获取荣誉证书的得3分；投标单位或投标单位员工在市级电梯行业获取荣誉证书的得2分，其他电梯类获奖证书的得1分（提供复印件加盖公章，原件备查，否则不得分，投标单位员工需提供近三个月社保缴纳证明材料，不提供不得分）。

2.4 技术人员情况比较（10分）

2.4.1 拟投入本项目的项目负责人：所学专业为电梯相关专业或具有与电梯专业相关的中级及以上职称（需提供相关证书复印件和社保证明材料，原件备查，否则不得分）。（4分）

2.4.2特种设备操作证情况比较：具备特种设备操作证最多的得6分，具备特种设备操作证次之的得3分，其余的得1分（需提供证书复印件及社保证明复印件加盖公章，否则不得分）。（6分）

2.5 项目业绩比较（5分）

近三年完成过的电梯维保项目业绩（销售、工程安装业绩不能计入），每个得1分，最高得5分（需提供合同复印件、合同范围内电梯检验报告、客户反馈表，合同原件备查，不提供或提供不全不得分）。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应供应商在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对于有原件备查要求的，相关原件必须在投标截止时间前与投标文件同时提交给现场工作人员以供评标委员会核实，否则对应评分项目不得分。

第四章 合同主要条款

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

联系人：                                      联系人：

联系电话：                                    联系电话：

根据采购编号FW-HQ-202507-02号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.甲方向乙方采购            项目。

2.合同履行期限：一年，具体开始时间以采购单位通知为准。

3.服务地点：采购单位指定地点。

4.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方的响应文件；

③乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其附件；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价格及费用结算

1.合同价格：

注：以上合同价格包括服务期间所采购的所有服务内容、辅材、工具、设备、交通、管理、人工、保险、各种税费、配件质保及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.付款方式：项目结束后，具体费用年度结束后按审计后金额结算。一次性支付完成。

成交单位须向采购单位提供以下材料：

A、合格销售发票。

3.付款形式：银行转账等。

三、服务内容及要求

详见采购文件第四章。

四、标的物的交付与验收

1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

6. 验收：

6.1乙方完工后，乙方向甲方提出验收申请，甲方会同乙方进行验收，如甲方认为质量不符合有关标准，可申请有关部进行检验，凭有关证书要求成交单位赔偿或整改，检测费用全部由乙方承担。

6.2按照磋商采购文件要求及乙方响应文件及国家行业标准执行。

五、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的合格服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

①乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，每出现一次采购单位有权扣除成交单位当学期应付金额的2%，若出现两次及以上的不提供，采购单位有权终止合同，且甲方有权向乙方追偿损失。

②乙方违反本合同的约定，未能达到约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期完成，乙方拒不更正或更正后仍达不到约定的服务目标，甲方有权提前终止服务合同，并由乙方承担相关经济损失。

③本合同生效后，乙方无正当理由要求终止合同的，乙方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向甲方支付合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。

六、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同生效及其它

合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。

八、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内或违约事实发生后书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

④合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

1.乙方在服务过程中，须根据苏州市政府部门及园区教育局部门同时包括学校针对校园疫情常态化防控要求，提供服务人员苏康码、行程轨迹及其他必要的材料。同时服务人员须做好基本防护，未达到学校防控要求的，学校有权不让其进入学校，因此服务不合格产生的后果由成交单位承担。

2.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.凡因乙方服务不合格而导致事故或造成安全隐患的，造成的一切经济损失和法律责任全部由成交单位承担

十、附则

1.合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购文件和响应文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》之规定解释。

甲方：			                         乙方：

（盖章）                     		     	 （盖章）

法定代表人（签字）：					   法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：					或授权代表人（签字）：

签订日期：    年  月  日				   签订日期：    年  月  日

第五章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

磋商响应报价表

报价项目名称：                                 采购编号：

供应商（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

被授权代理人：（签字或签章）

格式2：投标报价分析表

- 投标报价分析表

采购编号：                              单位：元

| 序号 | 条目 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写：人民币 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代理人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式3：具体项目实施方案

具体项目实施方案

提示： 1、投标人应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的实施方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（盖章）：

格式4：拟投入本项目的专业人员情况表

拟投入本项目的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 份证号码 | 从事年限 | 联系方式 （手机及电子信箱） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

被授权代理人：（签字或签章）

格式5：偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商采购文件条目号 | 磋商采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

服务条款偏离表

| 序号 | 磋商采购文件条目号 | 磋商采购文件的服务条款 | 磋商响应文件的服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：

磋商响应函

：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知规定的收费标准支付成交服务费；

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

格式7：

供应商关于资格的声明函

标书编号：

日    期：

：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商代表签字：

磋商供应商公章：

格式8：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加编号为（项目编号）号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

格式9：

响应单位情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应方）法定代表人：（签字或盖章）

（供应方）公章：

（全文完！）